国产陆地观测卫星2013年外场绝对辐射定标系数

- 资源三号（ZY-3）卫星绝对辐射定标系数见表2

表2  ZY-3卫星在轨绝对辐射定标系数

| 卫星载荷 | 波段 | 光谱范围（μm） | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源三号 多光谱相机 | Band-1 | 0.45 ~ 0.52 | 0.2551 |
|  | Band-2 | 0.52 ~ 0.59 | 0.2353 |
|  | Band-3 | 0.63 ~ 0.69 | 0.1944 |
|  | Band-4 | 0.77 ~ 0.89 | 0.2107 |

注：利用绝对定标系数将ZY-3卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为,为定标截距，单位为。

- 资源一号02C（ZY-1 02C）卫星绝对辐射定标系数见表3

表3  ZY-1 02C星CCD相机的定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Bias |
| --- | --- | --- | --- |
| ZY-1-02C-PMS | Band1(P) | 0.6208 | -13.826 |
|  | Band2 | 0.7397 | -22.246 |
|  | Band3 | 0.6904 | -15.438 |
|  | Band4 | 0.6369 | -14.201 |

注：利用绝对定标系数将ZY-1 02C卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为,为定标截距，单位为。

- 环境减灾-AB（HJ-1A/B）卫星绝对辐射定标系数见表4

表4  HJ-1A/B星CCD相机（增益2）的定标系数

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Bias |
| --- | --- | --- | --- |
| HJ-1A-CCD1 | Band1 | 1.2944 | 13.4450 |
|  | Band2 | 1.2878 | 6.7172 |
|  | Band3 | 0.9875 | -4.5131 |
|  | Band4 | 0.9822 | -1.7140 |
| HJ-1A-CCD2 | Band1 | 1.1185 | -9.9414 |
|  | Band2 | 1.2049 | -16.773 |
|  | Band3 | 0.8384 | -21.915 |
|  | Band4 | 0.9257 | -27.660 |
| HJ-1B-CCD1 | Band1 | 0.9838 | 42.619 |
|  | Band2 | 0.9983 | 35.264 |
|  | Band3 | 0.7528 | 22.192 |
|  | Band4 | 0.7538 | 11.214 |
| HJ-1B-CCD2 | Band1 | 1.0649 | 4.417 |
|  | Band2 | 1.1644 | -5.503 |
|  | Band3 | 0.8507 | -6.7944 |
|  | Band4 | 0.8436 | -2.9271 |

注：利用绝对定标系数将HJ-1A/B卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为：

式中：式中为转换后辐亮度，单位为，为卫星载荷观测值；为定标斜率，单位为,为定标截距，单位为。