高分一号卫星PMS相机在轨绝对辐射定标系数

利用以下公式可将GF-1卫星各载荷的通道观测值计数值DN转换为卫星载荷入瞳处等效表观辐亮度数据。

式中：为定标斜率，单位为；为卫星载荷观测值；为定标截距，单位为。

| 卫星载荷 | 波段号 | Gain | Bias |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS1 | PAN | 0.1886 | -13.127 |
|  | Band1 | 0.2082 | 4.6186 |
|  | Band2 | 0.1672 | 4.8768 |
|  | Band3 | 0.1748 | 4.8924 |
|  | Band4 | 0.1883 | -9.4771 |
| PMS2 | PAN | 0.1878 | -7.9731 |
|  | Band1 | 0.2072 | 7.5348 |
|  | Band2 | 0.1776 | 3.9395 |
|  | Band3 | 0.177 | -1.7445 |
|  | Band4 | 0.1909 | -7.2053 |